包一、纯水机 1台 限价1.6万元

- 一、基本要求

- 1、名称：纯水机

- 2、数量：1台

- 3、货期：签订合同一个月内

二、主要技术要求（达到或优于）

（一）工作环境：

- 1、进水要求：城市自来水或地下水（TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃；

- 2、电源及功率：AC220V/50Hz，150W；

- ★3、能同时供应2台以上大型收获仪使用

- （二）、技术参数：

- 1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）；

- 2、出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱龙头出水），标配30L具有ULUPURE液位传感控制系统的PE水箱，防止系统漏水；

- ▲3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单级RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃；

- 4、主机参数  尺寸:不小于320*425*500mm(高*宽*深)

- （三）、功能及设备配置要求：

- 1、具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

- 2、制备纯水；二级纯水电导率在线监测功能；双级RO系统（中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；

- 3 、采用MCU控制系统，纯水机一级和二级反渗透系统都具有缺水保护、满足停机功能，一级和二级反渗透系统智能协调工作，实现全自动无人值守功能；

- 4、纯水机工作状态LCD液晶中文显示屏和电路系统警报提示，可以判别耗材是否需要更换；

- ▲5、具有“超纯水机智能控制系统及控制方法”，有效保护纯水机，延长使用寿命；

- 6、配备内置在线实时电导率监测仪；

- 7、采用塑料机箱和轻钢结构有机组合，对设备的强度和耐腐蚀性提供有效保障；

- 8、采用标准双级反渗透工艺，较单纯RO系统能够实现离子、有机物、微颗粒物，微生物、可溶性硅等杂质含量呈现数量级降低；

- 9、采用更精密的0.1电极常数电导率仪，实现精确在线监测二级反渗透纯水水质、并可同时显示水质和水温；

- 10、双水箱，水质更稳定、纯度更高，二级纯水箱采用独具专利技术的带呼吸器的双层无菌水箱，最大限度降低纯水的储存污染；

- 11、智能循环系统，全面除菌的同时实现独特的抑菌功能；

- 12、具有“一种超纯水机出水管定位装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命；

- 13、具有“一种无菌存水箱用呼吸装置”有效保证水质质量；

- 14、具有“ 一种开放水箱的双反净水系统” 提供证明材料，保证水质稳定；

- 15、具有“一种端盖与筒体的密封结构”提供证明材料，延长耗材使用寿命；

- 16、具有“一种净水机用控制系统”，缺水断电保护，水箱满水自动停机；

- 三、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

- 8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于 2 年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。须提供由原设备生产厂家授权的总代理或者原设备生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书。

9、对招标人的服务通知，中标人在接报后 24 小时内响应， 48 小时内到达现场， 72 小时内处理完毕。若在 72 小时内仍未能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:2延长保修期(即停机1天，延长保修期2天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。

★10、中标人承担设备首次计量费用。