广东省职业病防治院中心机房交换机改造需求

- 项目背景

- 按照中心机房年度改造计划，机房汇聚交换机已经无法满足新设备接入，需增加交换机。

- 项目整体需求：

- 需增加6台交换机。

三、 项目内容一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机1 | 2 | 详细技术、配置及功能详见“四、技术要求1. 交换机1” |
| 2 | 交换机2 | 4 | 详细技术、配置及功能详见“四、技术要求2. 交换机2” |

四、技术要求

如无特别说明，参数指标均为约值。

1. 交换机1技术要求：

1、交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1500Mpps

2、支持≥16个10GE光口，≥10个25GE光口，≥2个100G光口

3、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN

4、▲支持≥1个扩展槽位，支持扩展≥8个25G光口，提供官网截图及链接证明

5、支持VXLAN分功能，支持VXLN网关

6、▲支持国产化的MAC控制器和物理层接口PHY芯片，提供权威第三方检测报告证明

7、支持前后风道，避免热级联，可以节能

8、▲ARP表项≥64K，MAC表项≥128K，IPv4 FIB表项≥128K，提供权威第三方检测报告

9、支持用户级别限速，可以基于用户Mac对ARP、DHCP、ND等报文进行速率限制

10、支持业务随行功能，不管用户身处何地，使用哪个IP地址，都可以保证该用户获得相同的网络权限

11、支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/portal等多种认证方式，支持10000认证用户同时在线

12、支持全端口Macsec，通过部署整网Macsec，降低信息泄露和遭受恶意网络攻击的风险

13、▲支持切片功能，支持物理网切分多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑及网络资源组成的虚拟网络，提供权威第三方检测报告

14、支持基于IPv6转发平面的段路由

15、▲支持复位按钮，支持复位设备或者恢复出厂配置，提供官网截图及链接证明

2. 交换机2技术要求：

1、交换容量≥1.3Tbps，包转发率≥200Mpps

2、支持≥48个GE电口，≥4个万兆光口

3、▲支持专用堆叠口，不占用业务口带宽，单端口堆叠速率≥12Gbps，提供官网截图及链接证明

4、支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式

5、支持DRR、SP、WDRR、DRR+SP、WDRR+SP 等队列调度算法

6、支持基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

7、▲支持按钮复位，支持复位设备或者恢复出厂设置，提供官网截图及链接证明

8、支持2GB内存，2GB容量保证系统可靠运行，未来升级预留空间

9、▲支持ID指示灯，用于现场定位，运维人员远程管理ID灯开启和关闭，提供官网截图及链接证明

10、▲支持切片，在一张物理网络上切分出多张包含特定网络功能，由定制网络拓扑和网络资源组成的虚拟网络，提供权威第三方检测报告

11、支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3

12、▲支持国产化CPU芯片及转发芯片，自主可控，提供权威第三方检测报告

13、支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

- 五、商务要求

- 1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关规定。

2、安装验收期间，在招标人所在地对招标人进行仪器操作、日常维护、所有检测指标的现场培训，2年内须提供不少于每年1次的上门免费培训服务。培训所需全部费用均已包含在投标报价中。

- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4、招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

- 5、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准；”②符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 6、中标人将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

8、中标人负责设备的供货、安装调试、验收，经招标人验收合格方可。质量保证期不少于3年，自招标人和中标人代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。质保期内由原设备制造商或其授权服务商提供对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期后设备维修配件更换只收取成本费用。

9、能有效解决，则自取走故障件之日起，3个工作日内提供备品以保证业务正常开展，若无法按时修复或如期提供备品造成停机，则按1:7延长保修期(即停机1天，延长保修期7天，如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。)，若完全不能修复则由中标人免费更换同款整机。