铅与肌动蛋白结合构象转化以及结构和功能特性检测服务

采购需求

一、基本要求

1、项目名称：铅与肌动蛋白结合构象转化以及结构和功能特性检测

2、技术服务期限：3个月

二、主要技术要求

1．技术服务的目标：探究Pb2+与Actin的结合亲和力及构象转化机制，定量评估重金属结合对蛋白质骨架稳定性的破坏，并在分子基团层面定位结合位点。

2．技术服务的内容：（1）开展Pb2+与Actin在多温度梯度条件下的荧光猝灭实验，计算结合常数（K_a）、结合位点数（n）及热力学参数（ΔH、ΔS、ΔG），并进行Van’t Hoff分析；

（2）进行高精度圆二色谱（CD）扫描，结合谱图反卷积算法，对α-螺旋、β-折叠、β-转角及无规卷曲含量进行定量拟合分析，并评估结构转变趋势；

（3）开展紫外-可见吸收光谱（UV-Vis）全波段扫描，结合差谱分析与峰位漂移定量，判断基态复合物形成及芳香族残基微环境变化；

（4）利用傅里叶红外光谱（FTIR）进行酰胺I带和II带精细解析，结合二阶导数及峰分离技术，分析C=O、N-H等关键官能团变化，辅助定位结合位点；

（5）增加数据交叉验证与多方法联合分析，对不同光谱结果进行一致性检验；对关键实验数据进行重复性验证（不少于三次平行实验），确保结果可靠性；提供完整的数据处理流程，包括原始数据整理、拟合方法说明及误差分析。

- 技术服务的方式： 采用多光谱联用分析策略与标准化实验流程，包括荧光光谱分析、CD扫描、UV-Vis及FTIR测试；结合专业数据处理软件进行非线性拟合与统计分析；形成系统化数据报告与机制解析说明。

- 服务质量要求：实验数据需真实可靠，光谱基线平稳。荧光及紫外测试需严格扣除相应的背景数据；CD光谱需能支持有效导入分析软件计算二级结构比例；FTIR 图谱分辨率需达到4 cm-1，以满足后续二阶导数拟合的质量要求 。

5.技术服务质量期限要求： 乙方在交付所有实验数据和最终测试报告后6个月内，对甲方关于实验图谱或计算过程提出的合理疑问负责解答，并对因乙方操作失误导致的数据异常免费提供复测。