广东省职业病防治院污水检测采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称：污水检测项目

2.项目预算：3.7万元/年

3.报价方式：本项目采用固定总价报价方式，报价需包含所有检测设计、现场采样、样品运输与保存、检测分析、报告编制与提交、技术培训、配合环保部门检查、税费等一切相关费用，采购方不再额外支付任何其他费用。

4. 服务周期：服务周期为2年，合同先签订1年，服务期满后，采购方根据服务商的服务质量、检测合规性等使用情况，决定是否续签第2年服务。

二、服务内容及检测要求

本项目检测严格遵循《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）及广东省生态环境部门相关规定，结合我院污水特性开展检测工作，具体检测内容、频次及要求如下：

1. 高频检测项目：悬浮物（SS）、化学需氧量（COD），每周检测1次，每年累计检测52次，监测点1个（污水总排放口），检测方法符合国家标准要求，确保数据真实准确。

2. 月度检测项目：粪大肠菌群，每月检测1次，每年累计检测12次，监测点1个（污水总排放口），检测结果需符合医疗机构污水预处理排放相关限值要求。

3. 季度检测项目（一）：五日生化需氧量（BOD₅）、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂（LAS）、总氰化物，每季度检测1次，每年累计检测4次，监测点1个（污水总排放口），重点监控污水中有机污染物及有毒有害物质含量。

4. 季度检测项目（二）：氨（氨氮）、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯（总余氯），每季度检测1次，每年累计检测4次，监测点4个（分别为污水总排放口、污水处理设施进水口、接触池出口及预处理池出口），其中总余氯检测需符合含氯消毒剂消毒工艺的监测要求。

5. 补充要求：若遇传染病爆发期或环保部门临时要求，服务商需按照采购方及相关部门要求，增加检测频次、补充检测项目，相关费用已包含在固定报价中，不额外增收。

三、检测标准及技术要求

1. 所有检测项目必须严格按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）等国家及行业现行有效标准、规范执行，确保检测流程合规、数据精准可靠。

2. 采样要求：采样点位需符合规范要求，污水排放管道或渠道监测断面需为规则形状，测流段水流平直稳定；采样方法采用瞬时水样或等时混合水样，采样器材符合标准，现场做好采样记录，标注采样时间、点位、环境条件等信息。

3. 样品管理：样品采集后需按规范进行保存、包装，在规定时限内运输至检测实验室，全程做好冷链运输及交接记录，防止样品污染、变质，确保样品代表性。

4. 检测机构资质：服务商需具备检验检测机构资质认定证书（CMA），检测人员需具备相应的专业资质和从业经验，检测设备需经校准合格并在有效期内。

四、报告编制及提交要求

1. 每次检测完成后，服务商需在5个工作日内提交检测报告，报告需包含检测点位、检测时间、检测项目、检测方法、检测数据、评价结论等完整内容，加盖检测机构公章及CMA资质章，确保报告合法有效。

2. 年度检测完成后，10个工作日内提交年度检测总结报告，汇总全年检测数据、分析污水排放达标情况，提出针对性改进建议（如有）。

3. 报告提交形式：同时提交纸质版（一式3份，装订规范）及电子版（PDF格式，发送至采购方指定邮箱），确保报告内容清晰、数据无误、签字盖章齐全。

五、服务要求

1. 响应时效：服务商接到采购方采样通知后，需在24小时内到达指定点位完成采样，遇紧急情况（如污水异常排放、环保检查）需在12小时内响应。

2. 配合服务：积极配合采购方完成环保部门的检查、验收工作，及时提供相关检测报告、采样记录、检测原始数据等资料，协助采购方应对各类环保核查。

3. 质量承诺：检测数据需真实、准确、完整，严禁弄虚作假，若检测数据存在虚假情况，采购方有权终止合同，并追究服务商相关责任，由此产生的损失由服务商承担。

六、验收标准

1. 验收依据：本采购需求、相关国家及行业标准、检测报告、合同约定等。

2. 验收内容：检测频次、检测项目是否符合约定；检测报告是否合法、完整、准确；服务响应时效、配合服务是否达标；技术培训是否按要求完成。

3. 验收方式：采购方每季度对检测服务进行一次初步验收，年度进行全面验收，验收合格后签署验收意见；若验收不合格，服务商需在3个工作日内整改，直至验收合格，整改费用由服务商承担。

七、其他约定

1. 服务商不得将本项目转包、分包给第三方，否则采购方有权终止合同，没收履约保证金（如有），并要求服务商承担违约责任。

2. 合同履行期间，若国家及行业标准更新，服务商需按照新的标准执行检测服务，相关费用已包含在固定报价中，不额外增收。

3. 本采购需求未尽事宜，由双方在签订合同时协商确定，补充条款与本需求具有同等法律效力。